"Бог благословит на добрые дела!"
Этапы сборки паникадила 12, 15 или 18 св.
Обязательно перед разгрузкой дочитать до конца!!!
При разгрузке и установке не браться за кронштейны!!!
После подключения эл.проводки к паникадилу не подавать напряжение до окончательной сборки!!!
1. Распаковать.
2. Прикрутить открученные кронштейны.
3. Одеть белые трубки под лампочки. Трубка должна одеваться плотно.
4. Вкрутить все лампочки. Вкручивая лампочку одной рукой держаться за кронштейн.
5. Относительно ровно подравнять кронштейны.
6. Проверить все лампочки, подключив каждый ярус к удлинителю.
7. Лампочка может не светиться:
-плохой контакт – довернуть или отвернуть
-недостают язычки в патроне – снять белую трубку, снять патрон, подогнуть усики.
-не снята до конца изоляция – снять белую трубку, снять патрон, открутить винт, дочистить изоляцию.
8. Вдвоем взять центральную часть паникадила и начать его разборку.
ВНИМАНИЕ!!! Снимать строго по порядку!!!
Снимая катанные части, складывать их в ряд слева – направо, при этом на пол ложить верхом вверх, низом вниз, так как они были одеты.
9. Разборку центральной части закончить в месте отверстия в трубе. Диаметр одной из чаш совпадет с диаметром чаши на верхнем ярусе.
10. Перевернуть центр.часть  и подравнять все чаши и трубки до плотного закрытия.
11. Наклонить центр.часть и одеть верхний ярус примерно на 10 см. до отверстия в трубе.
12. Шилом вытянуть из трубы петлю из двух проводов.
13. Перекусить петлю, зачистить оба конца, подключить верхний ярус, заизолировать.
14. Плотно одеть верхний ярус.
15. Одеть катанные части на трубу, СТРОГО СОБЛЮДАЯ их последовательность.
16. Одевать до момента, пока очередная чаша не совпадет по диаметру с чашей на ярусе.
17. Поставить стопорное кольцо. На этом этапе можно закончить предварительную сборку. Одет только верхний ярус. В таком виде паникадило легче поднимать. Примечание: можно одеть и нижний ярус, т.е. собрать паникадило полностью но тяжелее ставить.
18. Придерживая паникадило, АККУРАТНО зачистить провода  в короне. НЕ ВЫДЕРНУТЬ провод из отверстия. НЕ ДОСТАВАТЬ ПЕТЛЮ до установки нижнего яруса.
19. Установить во все отверстия стеклянные подвески, обжимая их пальцами. По три на каждом кронштейне и во все отверсти по хоросу включая корону. Подвески установить ВСЕ включая не одетый ярус.
20. Занести центр.часть внуть установленной риштовки (лесов).
21. Рулеткой отмерять высоту установки паникадила и отрезать цепь в этом месте. Зачистить жилы подводящего электрокабеля. Отметить “ноль”.
22. Одеть на цепь потолочную чашу пропустив через нее эл.кабель. Закрепить ее изолентой.
23. Одеть карабин на цепь.
24. Привязать веревку к центр.части паникадила.
25. Расположиться: один человек вверху – тянет за веревку вверх, двое по середине риштовки – подают вверх, один внизу держась за трубу подает вверх.
26. Поднять центр.часть и одеть на карабин.
27. Подключить к силовому кабелю ВСЕ ярусы.
- разрезав петлю при подключении яруса получается фаза и ноль. Таким образом  два яруса – две петли – две фазы – два нуля.
-в короне выведены все четыре провода, два из них прикручиваются к нулю остальные распределяются по усмотрению. ВНИМАНИЕ! Не включать паникадило пока оно полностью не собрано!
28. После подключения одеть потолочную чашу, закрыв ею все провода.
29. Подравнять все свечи (белые трубки) отгибая их в разные стороны.
30. Одеть упавшие подвески.
31. Разобрать верхнюю часть риштовки.
32. Подать наверх второй ярус.
33. Одеть его сразу на трубу и соединить чаши (зазора между чашами быть не должно).
34. Ключем на “13” затянуть фиксирующие болты.
35. Подравнять все свечи (белые трубки) отгибая их в разные стороны.
36. Повторить п.п. 12, 13,
37. Одеть упавшие подвески.
38. Одеть катанные части на трубу, СТРОГО СОБЛЮДАЯ их последовательность.
39. В кольцо вставить крест.
40. Включить паникадило.
