"Бог благословит на добрые дела!"
Этапы сборки паникадила 99 св.
Обязательно перед разгрузкой дочитать до конца!!!
При разгрузке и установке не браться за кронштейны!!!
После подключения эл.проводки к паникадилу не подавать напряжение до окончательной сборки!!!
1. Распаковать.
2. Прикрутить открученные кронштейны. Кронштейн с болтом вставляется в отверстие слева от эл.проводки и затягивается. Кронштейн со шпилькой вставляется в оверстие слева от эл.проводки, одевается шайба, затягивается гайкой, одевается “листик” и затягивается второй гайкой. Прикручивать именно так иначе передавится эл.проводка. Все кронштейны должны быть выровняны по горизонтали и вертикали.
3. Одеть белые трубки под лампочки, включая трубки на подсветку. Трубка должна одеваться плотно, до конца.
4. Вкрутить все лампочки. Вкручивая лампочку одной рукой держаться за кронштейн.
5. Относительно ровно подравнять кронштейны.
6. Проверить все лампочки, подключив каждый ярус к удлинителю
7. Лампочка может не светиться:
-плохой контакт – довернуть или отвернуть
-недостают язычки в патроне – снять белую трубку, снять патрон, подогнуть усики.
-не снята до конца изоляция – снять белую трубку, снять патрон, открутить винт, дочистить изоляцию.
8. Вдвоем взять центральную часть паникадила и начать его разборку.
ВНИМАНИЕ!!! Снимать строго по порядку!!!
Снимая катанные части,складывать их в ряд слева – направо, при этом на пол ложить верхом вверх, низом вниз, так как они были одеты.
9. Разборку центральной части закончить в месте отверстия в трубе. Диаметр одной из чаш совпадет с диаметром чаши на верхнем ярусе.
10. Перевернуть центр.часть.(крест внизу) и подравнять все чаши и трубки до плотного закрытия.
11. Наклонить центр.часть и одеть верхний ярус примерно на 10 см. до отверстия в трубе.
12. Шилом вытянуть из трубы петлю из двух проводов.
13. Перекусить петлю, зачистить оба конца, подключить верхний ярус, заизолировать.
14. Плотно одеть верхний ярус.
15. Одеть катанные части на трубу, СОБЛЮДАЯ их последовательность.
16. Одевать до момента, пока очередная чаша не совпадет по диаметру с чашей на ярусе.
17. Повторить пункты 11-15 для второго яруса.
18. Затянуть крепежные винты на ярусах.
19. На трубу одеть стопорную гайку.
20. Придерживая паникадило, АККУРАТНО зачистить провода  в короне. НЕ ВЫДЕРНУТЬ провод из отверстия. НЕ ДОСТАВАТЬ ПЕТЛЮ до установки яруса.
21. Установить во все отверстия стеклянные подвески, обжимая их пальцами. По три на каждом кронштейне и во все отверсти по хоросу включая корону. Подвески установить ВСЕ включая не одетые ярусы.
22. Занести центр.часть внуть установленной риштовки (лесов).
23. Точка крепления паникадило рассчитывается исходя из 2,7 – 3,2 м. От пола до низа паникадила. То есть ориентировчно на высоте 6,0 м.
24. Рулеткой отмерять высоту 6,0 м. И отрезать цепь в этом месте. Зачистить жилы подводящего электрокабеля. Отметить “ноль”.
25. Одеть на цепь потолочную чашу пропустив через нее эл.кабель. Закрепить ее изолентой.
26. Одеть карабин на цепь.
27. Привязать веревку к центр.части паникадила за крест.
28. Расположиться: один человек вверху – тянет за веревку вверх, двое по середине риштовки – подают вверх, один внизу держась за трубу подает вверх.
29. Поднять центр.часть и одеть на карабин.
30. Подключить к силовому кабелю ВСЕ ярусы. Осторожно, не выдернуть эл.кабель.
- разрезав петлю при подключении яруса получается фаза и ноль. Таким образом пять ярусов – пять петель – пять фаз – пять нолей.
-в короне выведены все десять проводов, пять из них прикручиваются к нулю остальные распределяются по усмотрению.
31. После подключения одеть потолочную чашу, закрыв ею все провода. Дать “свободу” оставшимся не подключенным проводам.
32. Подравнять все свечи (белые трубки) отгибая их в разные стороны.
33. Одеть упавшие подвески.
34. Одеть в отверстия декоративные трубки. Раположить их равномерно по кругу.
35. Разобрать верхнюю часть риштовки.
36. Подать наверх третий ярус.
37. Одеть ярус на трубу. Не соединять чаши. Оставить зазор около 5-ти см. И временно зафиксировать, ключом на “13”.
38. Рсположить равномерно декоративные трубки.
39. Ослабить крепеж яруса к трубе и подать его вверх до фиксации чаш. Следить за декор.трубками они должны распологаться равномерно.
40. Ключом на “13” затянуть фиксирующие болты.
41. Подравнять все свечи (белые трубки) отгибая их в разные стороны.
42. Прикрутить к хоросу декоративные трубки (места отмечены маркером). Если не возможно натянуть трубку взять болт длинее (прилагаются).
43. Одеть и зафиксировать стопорной шайбой диск с отверстиями для крепления декоративных трубок. Если паникадило комплектуется центральной подсветкой (опционально), то в отверсте в диске продеть эл. провода.
44. Повторить п.п. 12, 13, 15, 16.
45. Одеть упавшие подвески.
46. Разобрать мешающую часть риштовки.
47. Одеть в отверстия декоративные трубки. Раположить их равномерно по кругу.
48. Подать наверх четвертый ярус. Следить за декор.трубками они должны располагаться равномерно. Для того чтобы одеть нижний ярус необходимо приставить к риштовке какие-либо подмостки. И подавать его по касательной.
49. Повторить п.п. 37, 38
50. Прикрутить к хоросу декоративные трубки. Если не возможно натянуть трубку взять болт длинее.
51. Подравнять все свечи (белые трубки) отгибая их в разные стороны.
52. Одеть упавшие подвески.
53. После установки нижнего яруса и оставшихся частей – закрутить нижнюю гайку с кольцом, в кольцо вставить крест.
54. Включить паникадило.
